- MEMORIA DESCRIPTIVA

MD1 DATOS BÁSICOS

A.1 Objeto del Encargo

| Encargo: | El objeto del mencionado encargo es la redacción del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO EN EL CENTRO CEIP PINAR DEL REY, MADRID. |
| --- | --- |
| Emplazamiento: | Avda. San Luis, 23, 28033 Madrid. |

A.2 Promotor, autor del proyecto y colaboradores

Promotor:

- Dirección General de Infraestructuras y Servicios. Consejería de Educación e Investigación.

- CIF: S-7800001-E

- C/ Santa Hortensia, 30, 28002 Madrid

Autor:

- Francisco Javier Naranjo Hernández.

- NIF: 74740960E

- Colegiado COAM: nº 22.252.

A.3 Declaración de obra completa

El presente proyecto se refiere a una OBRA COMPLETA que, una vez ejecutada con arreglo al mismo, será susceptible de ser entregada al uso que se destina, que comprende la descripción de todas y cada una de las obras e instalaciones necesarias para su buen funcionamiento.

Lo que se hace constar por el autor del Proyecto a los efectos del artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001.

Madrid, Octubre de 2.021

El Arquitecto

Fdo.: Francisco Javier Naranjo Hernández

A.4 Coordinación de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto

Según se establece en el artículo 8 del R.D. 1627/1997 sobre los principios generales aplicables al proyecto de obra. El proyectista tomará en consideración los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud previstos en el artículo 15 de la Ley 31/1995 de PRL en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra, y en particular:

“Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fase de trabajo que se desarrollarán simultáneamente y sucesivamente”.

“Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo”.

MD2  INFORMACIÓN PREVIA

B.1 Situación y emplazamiento

| Situación | La edificación objeto de reforma se sitúa en la Avenida San Luis nº23. 28033 de Madrid. |
| --- | --- |
| Emplazamiento | El edificio objeto de reforma se sitúa dentro de una parcela de uso principal cultural según catastro, albergando un colegio público de educación primaria que cuenta con todos los servicios urbanos. |

B.2 Datos del solar

Descripción física. Estado actual

El edificio objeto de proyecto se ubica en el interior de una parcela de uso dotacional de aproximadamente 9.470 m2 según datos catastrales. La referencia catastral es la siguiente: 4503502VK4840D0001BU.

El año de construcción según Catastro es 1972. El inmueble existente cuenta con una superficie construida aproximada de 6.331 m2 según datos catastrales. Sin embargo, según los planos del estado actual facilitados por el propio centro y revisados mediante toma de datos in situ, la superficie construida total actual es de 6359,29 m2. Se adjunta tabla resumen de la superficie construida actual:

| RECINTO | SUPERFICIE CONSTRUIDA SEGÚN PLANIMETRÍA EXISTENTE m2 |
| --- | --- |
| PLANTA SÓTANO |  |
| ZONA DE CUARTOS TÉCNICOS | 126,72 |
| PLANTA BAJA |  |
| ALA NORTE | 1374,76 |
| ALA SUR | 854,23 |
| COMEDOR | 230,36 |
| GIMANSIO | 372,18 |
| CUARTOS ANEXOS A GIM | 465,48 |
| TERRAZA (COMPUTA EL 50%) | 275,4483 |
| PISTAS DEPORTIVAS | 900 |
| PLANTA PRIMERA |  |
| ALA NORTE | 1434,25 |
| ALA SUR | 325,86 |
| TOTAL | 6359,2883 |

El edificio esta compuesto por un edificio general, separado en varias zonas, pueden distinguir:

- Ala Norte, destinado a aulas. Planta baja y planta primera.

- Ala Sur, destinado a aulas. Planta baja y planta primera.

- Comedor. Planta baja.

- Gimnasio. Planta baja.

- Cuartos anexos a gimnasio. Planta baja.

Las aulas se encuentran distribuidas en las alas norte y sur contando con vistas a los cuatro puntos cardinales.

En la actualidad, el inmueble cuenta con una solución de cerramiento de cubierta basada en el uso de amianto como elemento aislante.

Linderos:

Al norte linda con la Avenida San Luis; al oeste linda con bloques de viviendas; al sur con la Parroquia San Isidoro y San Pedro Claver; al este linda con la Calle Villa de Pons.

VISTA SUPERIOR  DE LA PARCELA

PLANO DE CATASTRO

Accesos y servicios

| Accesos | La entrada al centro se realiza por una zona habilitada para este propósito en la Avd San Luis. |
| --- | --- |
| Servicios | La edificación existente cuenta con todos los servicios necesarios ya implementados. El suministro a la zona de actuación objeto de este proyecto partirá de las instalaciones ya existentes en esta edificación. |

Servidumbres

No se han detectado e informado de servidumbres en la parcela.

Datos urbanísticos

| Planeamiento de aplicación: |  |
| --- | --- |
| Ordenación urbanística | Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 1997 |
| Ordenanza | NZ 3.1.a |
| Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo |  |
| Clasificación del Suelo | Urbano |
| Categoría | EQUIPAMIENTO BASICO |
| Normativa Básica y Sectorial de aplicación |  |
|  | Instrucciones de diseño de Centro Publicos |
|  | BOMEC 1991 |

|  |  | Parámetro / Valor | Parámetro / Valor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uso Equipamiento |  |
| Uso |  | Equipamiento Básico (EB), | No se modifica |
| Parcela min. |  | quinientos (500) metros cuadrados | No se modifica |
| Altura de pisos |  | tres (3) metros de altura libre | No se modifica |
| Condiciones urbanísticas |  | Las parcelas calificadas de Equipamiento Básico (EB), Equipamiento Singular (ES) o Equipamiento Privado (EP) se regularán según las condiciones de la norma zonal donde esté incluido el equipamiento. | Ver cumplimiento Norma Zonal 3.1.a |
|  |  | Norma Zonal 3.1.a |  |
| Obras admisibles: Condiciones de ampliación de edificios exclusivos existentes destinados a usos dotacionales |  | Las ampliaciones deberán destinarse a la clase de uso dotacional existente en el edificio o a los usos compatibles admitidos para la misma. En los edificios existentes destinados a la clase de uso de equipamiento o a otras clases de uso dotacional asimiladas a la misma, a los efectos de la aplicación de la regulación establecida en el artículo 7.10.6, se admiten obras de ampliación acomodadas a los parámetros formales de edificación de la Norma Zonal 5, grado 3º, con las siguientes condiciones particulares: - El coeficiente de ocupación resultante no podrá superar dos tercios de la superficie de parcela edificable. - La edificabilidad total resultante no sobrepasará una edificabilidad neta de 1,6 metros cuadrados por metro cuadrado sobre los primeros 2.500 metros cuadrados de superficie de parcela edificable y de 1,4 metros cuadrados por metro cuadrado sobre la restante superficie de parcela edificable. - Los edificios existentes ubicados en parcelas calificadas en el Plano de Ordenación como dotacionales en su clase de equipamiento o en otras clases asimiladas a la misma, a los efectos de la regulación establecida en el artículo 7.10.6, podrán ampliar su edificabilidad hasta alcanzar el límite establecido en b) o, alternativamente, un máximo del 20 por 100 por encima de la existente. | No se modifica |
| Reconfiguración total de fachadas: |  | Con la finalidad de mejorar el comportamiento bioclimático de la edificación existente y sin que de ello derive incremento de su superficie edificada total regulada en el artículo 6.5.4, podrá autorizarse la reconfiguración total de sus fachadas acompañada de la formación de salientes o vuelos que, tomando como referencia los regulados en el artículo 6.6.19, adopten formas, dimensiones y materiales justificadamente adecuados a dicha finalidad bioclimática y a su integración en el entorno urbano. | cumple |
|  |  | Norma Zonal 5, grado 3º |  |
| Posición de la edificación |  | - La edificación guardará una separación igual a H/2 de su altura de coronación respecto al eje de la calle o del espacio libre público al que hace frente la parcela. - La edificación se dispondrá de modo que sus fachadas guarden una separación igual o superior a H/2 de su altura de coronación, respecto del lindero correspondiente, con mínimo de cinco (5) metros. | No se modifica |
| Ocupación |  | En plantas sobre rasante: El cincuenta por ciento (50%) de la superficie de la parcela edificable. | No se modifica |
| edificabilidad |  | Grado 3º: Uno con cuatro (1,4) metros cuadrados por cada metro cuadrado | No se modifica |
| Altura de la edificación |  | En grado 3º: Cuatro (4) plantas y quince (15) metros. | Igual a existente. No se modifica |
| Salientes y vuelos |  | El saliente máximo de las cornisas y aleros respecto a los planos de fachada no excederá de ochenta (80) centímetros; | No se modifica |
| Condiciones de estética |  | - La fachada de mayor longitud del edificio no podrá rebasar una dimensión de setenta (70) metros - La composición de la edificación, materiales, color y tratamiento de diseño son libres en el ámbito de esta zona. | No se modifica |

Criterios de diseño de la CAM para centros de enseñlanza

A continuación, se recogen los criterios de diseño de la CAM, que darían cumplimiento a las diferentes normativas de aplicación para Centros que imparten las enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, la Educación Primaria y la Educación Secundaria. Quedando con ello justificados los mínimos exigidos al proyecto.

- NORMATIVA

Será de aplicación la legislación vigente en materia de Contratos del Sector Público y, como normativa específica de obligado cumplimiento, el R.D 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que imparten las enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, la Educación Primaria y la Educación Secundaria.

En los Centros de Educación Infantil y Primaria se va a seguir aplicando el Programa de Necesidades de la O.M. de 4 de noviembre de 1991, con sus modificaciones (aulas de informática, sin viviendas de conserje, gimnasio).

Se deberán cumplir las demás normativas sectoriales de obligado cumplimiento (CTE, accesibilidad, etc).

Altura libre

La altura libre de los espacios interiores y circulaciones será como mínimo de 3,00 m, recordando que los conductos de ventilación no implicarán una reducción en la altura libre de los espacios docentes. En el presente proyecto no se actúa sobre la altura de los espacios existentes. Las reformas interiores estarán limitadas por los elementos estructurales presentes en el edificio.

Ventanas exteriores

Para las ventanas exteriores se recomienda una altura aproximada de 1,5 m, si bien debe valorarse la orientación de cada fachada. Preferentemente se utilizarán carpinterías de PVC o aluminio con RPT y persianas del mismo material.

Los vidrios proyectados serán se seguridad, mínimo 4+4 en interior y exterior. Las ventanas estarán protegidas contra el sol y contra la intrusión mediante persianas o lamas. Es conveniente el uso de acristalamientos bajoemisivos para un mejor comportamiento energético.

Pasillos

En los pasillos y aulas se proyectarán zócalos de PVC con moldura de remate. La altura de los mismos será de 1 m en aulas y de 2 m en circulaciones.

Solados:

Se proyectarán preferiblemente en gres porcelánico compacto monococción,

Fontanería

El material empleado en la instalación proyectada será preferiblemente Polipropileno reticulado (PPR)

Aparatos sanitarios y otros elementos.

Las griferías de lavabos serán temporizadas

Ascensores

Se instalará ascensor siempre que el edificio proyectado conste de más de una planta, para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de accesibilidad (8 plazas). Se tendrá en cuenta siempre la altura libre.

Protección contra incendios

La protección de la estructura será completa, empleando pintura intumescente en estructura vista y en aquellas zonas donde la estructura quede oculta se empleará mortero de vermiculita.

Accesibilidad

Los aseos accesibles cumplirán todos los aspectos de la normativa vigente: espacio de transferencia con 80 cm a cada lado del inodoro, cilindro de 150 cm de diámetro sin obstáculos, puerta corredera o con apertura hacia fuera, interruptor en el interior, avisador acústico, accesorios a altura adecuada, etc…

El diseño del edificio se adapta a estas indicaciones.

MD3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto cumple con:

- Código Técnico de la Edificación

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (BOE 28-marzo-2066). Y sus posteriores modificaciones.

- Ley de Calidad de la Comunidad de Madrid

Artículo 5.5. de la Ley 2/1999 de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 74, de 29/03/1999).

- Reglamento Electrónico de Baja Tensión

Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 (B.O.E. nº 224). Instrucciones Técnicas Complementarias. ITC-BT. Normas UNE asociadas al R.E.B.T. Guía Técnica de Aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE RD 1027/2.007.

- Reglamento Técnico de desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. Decreto 13/2007 de 15 de marzo

- Orden 561/2010. Desarrollo del documento tecnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados. Ministerio de Vivienda B.O.E.: 11-mar-2010.

- Normas Técnicas Reglamentarias de la Seguridad y Salud en el trabajo.

- Prevención de Riesgos Laborales, (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, Real Decreto 39/97 Reglamento de servicios de prevención y Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre).

NORMATIVA APLICABLE A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO

- RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. (BOE num. 86, de 11 de abril).

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE num. 96, de 22 de abril).

- RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. (BOE num. 104, de 1 mayo).

- RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. (BOE num. 256, de 25 de octubre).

- RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores frente los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (BOE num. 124, de 24 de mayo).

C.1 Descripción funcional

El proyecto responde a las necesidades de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid y se ajusta a la normativa docente vigente, para este tipo de centros, a saber:

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero y publicado en B.O.E. de 12 de Marzo de 2010. De acuerdo con el programa de necesidades redactado con fecha 28 de mayo de 2.015 y la guía para la redacción de los proyectos de construcción de Centros Públicos, de Educación Infantil, Primaria y Secundaria por la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, con fecha de junio de 2.015.

El objeto del Proyecto es la realización de los trabajos necesarios para la retirada de las placas de fibrocemento de la cubierta del edificio del gimnasio.

Mediante el presente documento se suministra a los agentes que intervienen en el proceso de demolición de la cubierta y a la administración encargada de la supervisión del proyecto, la información necesaria para llevar a cabo la demolición y la gestión de los residuos generados, de forma eficiente y sostenible, en condiciones adecuadas de seguridad y salud para los trabajadores y transeúntes, sin menoscabar.

Para ello, se define el sistema de demolición, el método de trabajo y los medios a emplear para la total deconstrucción de la cubierta, así como las medidas a adoptar, encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

El objeto del presente Proyecto es la sustitucion de la cubierta existente del edificio que alberga el gimnasio en el conjunto de edificios de la parcela que constituyen colegio, y que contiene fibrocemento con amianto, para lo cual se definen las actuaciones que se realizarán y que se enumeran a continuación:

- Desmontaje de la cubierta inspeccionada y que tiene presencia de amianto.

- Retirada del amianto de la cubierta, tras un estudio del proceso con una empresa autorizada cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto (RERA), que será la que procederá al desmontaje de la cobertura de placas de fibrocemento.

Eliminacion de las placas de fibrocemento de la cubierta, incluyendo tanto la elaboracion como la gestión de los documentos, licencias y tasas necesarias para la sustitución y eliminación de los residuos que genere dicha obra, por empresa autorizada.

Para la retirada de la cubierta de amianto deberán regirse estrictamente por lo establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

- Limpieza de la estructura de apoyo existente previa a la colocacion de la nueva cubierta.

- Ejecución de nueva solución constructiva en cubierta.

- Reparación de elementos dañados relacionados con la evacuación de agua de cubiertas e impermeabilización.

- Una vez terminados los trabajos, se procederá al orden y limpieza de la zona afectada por la obra ejecutada.

C.2 Descripción formal

OBRAS DE CONSERVACIÓN

Desamiantado de Cubierta

La intervención sobre el edificio existente tiene por objeto llevar a cabo la sustitución de la cubierta de fibrocemento del gimnasio del CEIP Pinar del Rey, lo que supone la retirada de la cubrición completa de la cubierta existente, incluyendo los paneles de fibrocemento.  Posteriormente, se revisará la estructura de vigas metálicas y viguetas prefabricadas para la sustentación de la nueva cubierta compuesta de paneles sándwich machiembrado compuesto por chapa de acero interior galvanizada, con núcleo de espuma de poliuretano y chapa de acero exterior prelacada, con un espesor total de 80 mm. Las caras exteriores están compuestas de acero resistente a la corrosión y proporcionan la forma del panel y el núcleo proporciona sus características aislantes.

C.3 Solución proyectada. Programa de necesidades. Superficies

Con la solución propuesta se intentan resolver las necesidades descritas anteriormente y busca la mejor integración de las diferentes actividades que debe albergar un centro educativo, para el desarrollo de los alumnos en su proceso de aprendizaje y para los docentes y trabajadores en el desarrollo de su labor profesional.

Al tratarse de una actuación de sustitución de cubierta, no se modifican las superficies del proyecto.

| CEIP DOCTOR TOLOSA LATOUR |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA |  |  |
| EDIFICIO GIMNASIO | S. ÚTIL m2 | S. CONST. m2 |
| PLANTA BAJA | 333,09 | 370,11 |
| TOTAL | 333,09 | 370,11 |

C.5 Certificado de viabilidad geométrica

D. FRANCISCO JAVIER NARANJO HERNÁNDEZ, Arquitecto redactor del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO EN EL CENTRO CEIP PINAR DEL REY, MADRID.

CERTIFICO

Que el proyecto, es VIABLE GEOMÉTRICAMENTE, lo cual queda acreditado por su previo replanteo sobre el terreno.

Y para que conste, de conformidad con lo prescrito en el artículo 7 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. nº 74, de 29 de marzo de 1999), expido el presente documento.

C.4 Descripción económica, datos económicos y calendario de obras e inversiones

Descripción económica

El proyecto ha tenido en cuenta la economía de mantenimiento, tanto en el diseño como en las soluciones constructivas, materiales a emplear e instalaciones, de forma que se garantiza la durabiliadad con los menores gastos de conservación, sin detrimento de una buena calidad arquitectónica.

Datos económicos

| Medios Auxiliares | 15.437,87 € |
| --- | --- |
| Actuaciones previas | 13.800,27 € |
| Red de saneamiento | 1.079,60 € |
| Cubierta | 18.813,58 € |
| Pinturas y tratamientos específicos | 10.612,13 € |
| Gestión de Residuos | 5.244,46 € |
| Seguridad y Salud | 7.780,41 € |
| Total Ejecución Material: | 72.768,32 € |
| 13% Gastos Generales: | 9.459,88 € |
| 6% Beneficio Industrial: | 4.366,10 € |
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: | 86.594,30 € |
| 21% IVA: | 18.184,80 € |
| TOTAL: | 104.779,10 € |

Repercusión en Edificación

REPERCUSIÓN €/M2 EDIFICIO EXISTENTE (GIMNASIO) SOBRE EL QUE SE ACTÚA (370,11m2) (PEM+GG+BI+IVA): 283,10 €/m2

REPERCUSIÓN €/M2 EDIFICACIÓN CONSTRUIDA COMPLETA DEL COMPLEJO ESCOLAR (5.057,12m2) (PEM+GG+BI+IVA): 20,72 €/m2

Cuadro de costes

Se ha tomado como referencia la Base de precios de la Comunidad de Madrid 2019 v.00

Calendario de obras

El plazo óptimo para la ejecución de las obras contempladas en este proyecto se establece en 2 meses, en función de las obras proyectadas y sus necesidades.

Madrid, Octubre de 2.021

El Arquitecto

Fdo.: Francisco Javier Naranjo Hernández