2 -MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CÁLCULO

MC0 ACTUACIONES

D.1 Trabajos previos y demoliciones

Para el desmontaje de la cubierta:

- Se instalarán, antes de la ejecución de los trabajos de retirada de cubierta, todos los medios auxiliares necesarios y las protecciones colectivas para que la demolición se lleve a cabo de forma segura y cause el menor impacto medioambiental.

- Se desmontarán remates, canalones y bajantes y demás elementos de remate de chapa metálica existente.

- Se descubrirá la actual chapa metálica que conforma el acabado de la cubierta del edificio del Gimnasio de manera que se expongan los paneles de fibrocemento. Se procederá comenzando desde la parte más alta hacia el alero.

- Una empresa autorizada para procesos de retirada de amianto y elementos de fijación y remate; se encargará del traslado a la correspondiente planta de procesado de residuos de los paneles de fibrocemento y de asegurar la zona de manera que sea segura para continuar los trabajos pertinentes.

- Se procederá a la comprobación del estado de las vigas y viguetas existentes identificando posibles deterioros para su subsanación durante la ejecución de la nueva cubierta.

D.2 Movimiento de tierras

- No se preveen movimientos de tierras para la actuación prevista.

MC1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO (CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO)

D.3 Saneamiento y evacuación de aguas

Antecedentes

El centro cuenta con una red de sanemiento que recoge todos los edificios y acomete a la red municipal. Se han detectado problemas en la impermeabilización de cubierta generando humedades en las plantas inferiores.

Sistema Elegido

En la actuación objeto del presente proyecto se actuará sobre la recogida de aguas pluviales en cubierta y posterior conexión con la red vertical hasta su conexión con la red horizontal.

Para su debida ejecución se ha optado por una solución constructiva en cubierta que permita conducir de manera adecuada las aguas pluviales hasta los puntos existentes de desague. Dicha actuación intervendrá en la adecuada elección del sistema de cubierta inclinada mediante panel sandwich, la adecuada ejecución de los pertinentes elementos aislantes e impermeabilizantes de esta y en la correcta ejecución de las uniones tanto con canalones. Como con bajantes.

Canalones y Bajantes

La cubierta objeto del proyecto es la siguiente:

Cubierta Edificio que alberga el gimnasio: cubierta de planta rectangular, a un agua, con recogida lateral en uno de los lados largos, mediante un canalón a lo largo de esa fachada, que conduce hasta las 3 bajantes que se encuentran repartidas a lo largo de dicha fachada.

Las bajantes existentes se consideran adecuadas y no se observa un funcionamiento deficiente. Se presentan problemas en la conexión e impermeabilización de estos puntos lo cual se subsanará durante la modificación de la solución constructiva de cubierta.

Para dimensionar estas bajantes de pluviales se han considerado, de acuerdo con el C.T.E. DB HS 5: la zona pluviométrica A y la superficie de los faldones de la cubierta.

La cubierta del tiene una superficie de 370,10 m2. Por lo tanto, las bajantes de pluviales del edificio deberían ser, según cálculos, de 75 mm de diámetro nominal. Las bajantes existentes son de 110 mm por lo que se consideran adecuadas y no se actuará sobre las mismas.

Colectores.

La red horizontal de saneamiento no es objeto del presente proyecto.

Arquetas y Pozos

Las arquetas y pozos de saneamiento no son objeto del presente proyecto.

Construcción

La instalación de evacuación de aguas se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la obra.

Se seguirán las condiciones establecidas en el apartado 5 de la sección HS5 para cada elemento de la instalación y se llevarán a cabo las pruebas indicadas en el apartado 5.6.

Materiales utilizados en las canalizaciones

Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación de residuos las canalizaciones que tengan las características específicas establecidas en las siguientes normas:

- Tuberías de fundición según las normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000.

- Tuberías de PVC según las normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN ISO 1452-1:2010, UNE EN 1566-1:1999.

- Tuberías de (PVC-C) para saneamiento enterrado según norma UNE EN 1401-1:1998

- Tuberías de polipropileno 'PP' según la norma UNE EN 1852-1:1998.

- Tuberías de hormigón según la norma UNE 127010:1995 EX.

Materiales utilizados en los puntos de captación

Sifones

- Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor mínimo de 3 mm.

Calderetas

- Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanqueidad, resistencia y perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio.

Materiales utilizados para los accesorios

Cumplirán las siguientes condiciones:

- Cualquier elemento, metálico o no, que sea necesario para la perfecta ejecución de estas instalaciones reunirá, en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para la canalización en que se disponga.

- Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las condiciones exigidas para las tuberías de fundición.

- Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de hierro metalizado o galvanizado.

- Cuando se trate de bajantes de material plástico, se intercalará un manguito de plástico entre la abrazadera y la bajante.

- Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de registro, etc.

Los productos de construcción que se empleen tienen que cumplir las características indicadas en el apartado 6 que de forma general define que los materiales tendrán:

- Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.

- Impermeabilidad total a líquidos y gases.

- Suficiente resistencia a las cargas externas.

- Flexibilidad para poder absorber movimientos.

- Lisura interior.

- Resistencia a la abrasión.

- Resistencia a la corrosión.

- Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.

Mantenimiento y Conservación

Para un correcto mantenimiento de la instalación se realizarán las operaciones de inspección y conservación que se observan en el apartado 7 de la Sección HS5 del CTE.

- Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.

- Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones.

- Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año.

- Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro y bombas de elevación.

- Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores.

- Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos, cuando éste exista.

D.4 Cimentación y contenciones

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción.

El presente proyecto de sustitución de cubierta no actúa sobre la cimentación ni las contenciones del edificio.

MC2 SISTEMA ESTRUCTURAL

D.5 Estructura

El presente proyecto de sustitución de cubierta no tiene por objeto la actuación o modificación de la estructura del edificio existente. No obstante, se realizan las comprobaciones necesarias para garantizar que la nueva solución de cubierta proyectada no tenga afecciones sobre la estructura prexistente.

Se propone la realización de una solución de cubierta basada un sistema portante de cubierta inclinada, no transitable, no ventilada, con panel sándwich compuesto por chapa de acero interior, más chapa de acero exterior prelacada y aislamiento.

Se considera que la intervención afecta únicamente al peso propio de la cubierta ya que NO se actúa sobre los elementos estructurales portantes existentes.

Según se ha calculado la cubierta existente, con su chapa de cubrición y las placas de fibrocemento, tiene un peso propio de 48,19 kg/m2 y el peso total de la nueva solución proyectada es de 39,43 kg/m2.

Por lo tanto, el peso disminuido en la actuación es de un 22,19% respecto a la solución existente.

Si únicamente atendemos a lo establecido en la normativa de aplicación en el momento de construcción del edificio, la sobrecarga de uso prevista para azoteas accesibles sóla para conservación es de 100kg/m2. En nuestro caso la diferencia de carga es de 39,43-48,19=-8,76 kg/m2. Por lo tanto, la nueva solución constructiva aumentaría el margen de carga previsto incialmente, no teniendo en cuenta, en ningún caso, los coeficientes de mayoración obligatorios aplicados.

Se describe con más detalle en planos, en el anexo correspondiente de Cálculo de estructuras AM1 de los Anejos a la Memoria y en el apartado E.1. Seguridad Estructral DB-SE, dentro del E. Cumplimiento del CTE en el documento MJ Memoria Justificativa del Cumplimiento de Normativa.

MC3 SISTEMA ENVOLVENTE

D.6 Cerramientos exteriores nuevos

No se prevee la ejecución de nuevos cerramientos exteriores.

D.7 Cubiertas

La cubierta del edificio se tendrá que realizar mediante un sistema portante de cubierta inclinada (con una inclinación del 18%) no transitable, no ventilada, con panel sándwich compuesto por chapa de acero interior, más chapa de acero exterior prelacada y aislamiento entre ambas chapas, compuesta de los siguientes elementos:

PANEL SANDWICH PRELACA-GALVANIZADO

Cubierta formada por panel sándwich machiembrado compuesto por chapa de acero interior (Le=320 N/mm2), galvanizada cara interior de 0,5 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. mas chapa de acero exterior prelacada con un espesor total de 80 mm., peso 10,5 kg/m2, con tapeta de estanqueidad y grapas de anclaje sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, tapeta, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.

Se incluirán todos los trabajos de repaso para la fijación a los apoyos existentes, y la formacion de remates perimetrales, frontales, cumbreras de chapa que se formen en la ejecucion de la nueva cubierta. Los remates de estos trabajos se realizarán mediante piezas especiales segun modelos del fabricante y deberan ser autorizados por la Direccion Facultativa.

D.8 Carpintería exterior

Ventanas:

En la intervención objeto del presente proyecto no contempla la instalación de nuevas ventanas.

Puertas:

En la intervención objeto del presente proyecto no contempla la instalación de nuevas puertas.

Cerrajería:

En la intervención objeto del presente proyecto no contempla la instalación de nuevos elementos de cerrajería.

Barandillas y pasamanos:

En la intervención objeto del presente proyecto no contempla la instalación de barandillas ni pasamanos.

D.9 Vidriería

En la intervención objeto del presente proyecto no contempla la instalación de nuevas ventanas.

D.10 Aislamientos e impermeabilizaciones

Aislamiento térmico:

En CUBIERTA: el aislamiento térmico va incorporado a las planchas de panel sándwich, siendo del tipo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3.

MC4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

D.11 Divisiones y albañilería interior

En la intervención objeto del presente proyecto no contempla la instalación de divisiones ni albañilería interior.

D.12 Carpintería interior

Puertas y ventanas:

En la intervención objeto del presente proyecto no contempla la instalación de puertas o ventanas.

MC5 SISTEMA DE ACABADOS

D.13 Solados, alicatados y zócalos

Solados:

En la intervención objeto del presente proyecto no se contempla la instalación de solados en exteriores.

Acabados de cubierta:

- El acabado de la cubierta es la propia terminación del panel sándwich de chapa exterior de acero galvanizado y pre-lacado, en color a elegir por la Dirección de Obra, calidad ESMERALDA BASE.

D.14.- Falsos techos

En la intervención objeto del presente proyecto no contempla la instalación de falsos techos.

D.15.- Pinturas

- Se aplicará pintura plástica en la parte de fachada que, con la obra y el desgaste que tiene por el paso del tiempo, sea necesario reparar. Color similar al existente.

Sobre carpintería metálica y cerrajería se aplicará:

- Acabado de carpintería metálica y cerrajería con pintura al esmalte satinado en color a elegir por la Dirección de Obra. Reacción al fuego C-s2, d0.

MC6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

D.16 Instalación de fontanería

No procede en el presente proyecto.

D.17 Instalación eléctrica

No procede en el presente proyecto.

D.18 Instalación de calefacción, gas y solar

No procede en el presente proyecto.

D.19.- Sistema de ventilación

No procede en el presente proyecto.

D.20.- Ascensores

No procede en el presente proyecto.

D.21.- Instalación de sistema de cableado estructura. Aula de Informática

No procede esta instalación en el proyecto actual.

D.22 Seguridad

No procede esta instalación en el proyecto actual.

D.23 Protección contra incendios

No se modifican los condicionantes de protección contra incendios del edificio. Todos los materiales empleados en la sustitución de cubierta cumplirán lo establecido al respecto en el DB SI 2 Propagación Exterior.

Cubiertas

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta.

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).

En el caso que nos ocupa, el edificio sobre el que actuamos conforma sector de incendio independiente, tiene mayor altura que cualquier edificio del conjunto escolar y no existen edificios colindantes.

D.24 Comunicaciones

No procede esta instalación en el proyecto actual.

MC7 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EXTERIOR

D.25 Urbanización

No procede esta instalación en el proyecto actual.

D.26 Espacios de juego y deportivos

Las pistas deportivas no se ven afectadas por el presente proyecto.

Firma de la Memoria Constructiva y de Cálculo

Madrid, Octubre de 2.021

El Arquitecto

Fdo.: Francisco Javier Naranjo Hernández