MJ-MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

E.1 – SEGURIDAD ESTRUCTURAL

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

E.1.- Seguridad estructural DB-SE

El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE).

Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá de forma que cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

En el presente proyecto de sustitución de cubierta no se interviene sobre ningún elemento estructural principal portante por lo que no se realiza cálculo estructural exahustivo. Se realiza un estudio comparativo de cargas entre el estado actual y el reformado con el objetivo de justificar la idoneidad de la solución adoptada, así como su viabilidad técnica.

Al tratarse de un edificio existente se tiene en cuenta que la normativa de aplicación durate su construcción fue la MV 101-1962 (actualmente derogada). Las modificaciones proyectadas cumplen con lo establecido en la normativa actual de apliación.

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE

|  | Apartado |  | Procede |  | No procede |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-SE | SE-1 y SE-2 | Seguridad estructural: |  |  |  |  |
| DB-SE-AE | SE-AE | Acciones en la edificación |  |  |  |  |  |
| DB-SE-C | SE-C | Cimentaciones |  |  |  |  |  |
| DB-SE-A | SE-A | Estructuras de acero |  |  |  |  |  |
| DB-SE-F | SE-F | Estructuras de fábrica |  |  |  |  |  |
| DB-SE-M | SE-M | Estructuras de madera |  |  |  |  |  |

Se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:

|  | Apartado |  | Procede | No procede |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NCSE | NCSE | Norma de construcción sismorresistente |  |  |
| EHE-08 | EHE-08 | Instrucción de hormigón estructural |  |  |
| EFHE | EFHE | Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados |  |  |

SE1 Y SE2 RESISTENCIA Y ESTABILIDAD-APTITUD AL SERVICIO DATOS BÁSICOS

EXIGENCIA BÁSICA SE 1: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

EXIGENCIA BÁSICA SE 2: La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.

1.-Análisis estructural y dimensionado

| Proceso | - DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO - ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES - ANALISIS ESTRUCTURAL - DIMENSIONADO |
| --- | --- |

| Situaciones de dimensionado | PERSISTENTES | Condiciones normales de uso. |
| --- | --- | --- |
|  | TRANSITORIAS | Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. |
|  | EXTRAORDINARIAS | Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio. |

| Periodo de servicio | 50 Años |
| --- | --- |

| Método de comprobación | Estados límites |
| --- | --- |

| Definición estado limite | Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. |
| --- | --- |

| Resistencia y estabilidad | ESTADO LIMITE ÚLTIMO: Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: - Pérdida de equilibrio. - Deformación excesiva. - Transformación estructura en mecanismo. - Rotura de elementos estructurales o sus uniones. - Inestabilidad de elementos estructurales. |
| --- | --- |

| Aptitud de servicio | ESTADO LIMITE DE SERVICIO Situación que de ser superada se afecta: - El nivel de confort y bienestar de los usuarios. - Correcto funcionamiento del edificio. - Apariencia de la construcción. |
| --- | --- |

2.-Acciones

| - Clasificación de las acciones | - PERMANENTES | - Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - VARIABLES | - Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas. |  |
|  | - ACCIDENTALES | - Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. |  |
| - Valores característicos de las acciones | - Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE. |  |  |
| - Datos geométricos de la estructura | - La definición geométrica esta indicada en los planos de proyecto. |  |  |
| - Características de los materiales | - Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE-08. |  |  |
| - Modelo análisis estructural | Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas y brochales. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. |  |  |

3.-Verificación de la estabilidad

| Ed,dstEd,stb | - Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. - Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. |
| --- | --- |

4.-Verificación de la resistencia de la estructura

| Ed Rd | Ed: Valor de calculo del efecto de las acciones. Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. |
| --- | --- |

5.-Combinación de acciones

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente.

6.-Verificación de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.

| Flechas | La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz. |  |
| --- | --- | --- |
| Desplazamientos horizontales | El desplome total limite es 1/500 de la altura total. |  |

SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

| Acciones Permanentes (G): | Peso Propio de la estructura: | Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm.) x 25 kN/m². FORJADO PISOS -Peso propio forjados 2 kN/m2 -Peso propio de vigas, soportes y brochales, sg. Perfil FORJADO CUBIERTAS -Peso propio forjados 2 kN/m2 -Peso propio de vigas, soportes y brochales, sg. perfil |
| --- | --- | --- |
|  | Cargas Muertas: | Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). FORJADO PISOS -Solado, 1.0 kN/m2 -Enlucido, 0.3 kN/m2 FORJADO CUBIERTAS -Solado, 1.0 kN/m2 -Enlucido, 0.3 kN/m2 |
|  | Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento: | Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería. En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos. El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE-08. Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. |
| Acciones Variables (Q): | La sobrecarga de uso: | Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los valores indicados. Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de edificios. FORJADOS -Sobrecarga de uso 3.0 kN/m2 FORJADO CUBIERTA -Sobrecarga de uso 1.0 kN/m2 |
|  | Las acciones climáticas: | El viento: Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. La carga de viento depende de la zona a la que corresponda el emplazamiento y de la rugosidad del mismo. Zona A. Grado de aspereza IV Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el anejo D. La temperatura: En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 metros. La longitud máxima de la edificación es 4 m, por lo que no se han considerado las acciones térmicas. La nieve: Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en localidades en las que el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 kN/m2 |
|  | Las acciones químicas, físicas y biológicas: | Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. |
|  | Acciones accidentales (A): | Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1. |

Cargas gravitatorias por niveles

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE-08, las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas:

| - Niveles | - Sobrecarga - de Uso o Nieve | - Peso propio - del Forjado | - Peso propio - De los Elementos de Cubierta | - Carga Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta cubierta | 1,00 KN/m2 | 2,00 KN/m2 | 1,3 KN/m2 | 4,3 KN/m2 |

SE-C CIMENTACIONES

1.-Bases de cálculo

| Método de cálculo: | El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. |
| --- | --- |
| Verificaciones: | Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. |
| Acciones: | Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). |

2.-Estudio geotécnico

| Generalidades: | El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción. |
| --- | --- |
| Datos estimados | Nivel 1: encontramos una capa de unos 0,80-5,40 m de espesor de rellenos antrópicos (fragmentos de ladrillo, hormigón y cantos). Se trata de un nivel de color pardo-negruzco, de composición heterogénea y de compacidad muy floja. Este nivel artificial no puede considerarse como nivel portante debido a su escasa resistencia y su naturaleza heterogénea. Nivel 2: por debajo, a partir de 0,80-5,40 m de profundidad, previsiblemente encontraríamos sedimentos cuaternarios de tipo depósito de terrazas que serían esencialmente areno-limosos con cantos dispersos, de color pardo claro. Estos materiales, según el registro de los ensayos de penetración DPSH, muestran una compacidad floja-media con altibajos, debido a la presencia de cantos y una resistencia de entre 0,85 y 1,50 kg/cm2. |
| Parámetros geotécnicos estimados: | El presente estudio geotécnico no es concluyente por lo que se procede a solicitar un nuevo estudio geotécnico en el que se realizarán los suficientes sondeos y análisis pertinentes para poder obtener unos parámetros geotécnicos fiables. |

3.-Cimentación

| Descripción: | Ascensores Se ha proyectado una cimentación superficial directa compuesta por zapatas aisladas, dispuestas bajo pilares y zapatas continuas bajo los muros. Refuerzo Estructural Edificio D Se ha proyectado una cimentación mediante micropilotes. |
| --- | --- |
| Material adoptado: | Hormigón armado HA-25/B/20/IIA y Acero B500SD |
| Dimensiones y armado: | Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural atendiendo a elemento estructural considerado. |
| Condiciones de ejecución: | Se verificará que el terreno de apoyo de la cimentación tiene unas características geotécnicas regulares y que se corresponde con los suelos descritos. |

4.-Sistema de contenciones

No procede

NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE

R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)

1.-Acción sísmica

| Clasificación de la construcción: | Centro Docente (Construcción de normal importancia) |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Estructura: | Pórticos de acero y forjados unidireccionales. |  |
| Aceleración Sísmica Básica (ab): | ab< 0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) |  |
| Coeficiente de contribución (K): | K = 1 |  |
| Coeficiente adimensional de riesgo (): |  = 1,0 (en construcciones de normal importancia) |  |
| Coeficiente de amplificación del terreno (S): | Para ( · ab 0,1g), por lo que S = C / 1,25 |  |
| Coeficiente de tipo de terreno (C): | Terreno tipo III (C = 1,6) Suelo granular de compacidad media |  |
| Aceleración sísmica de cálculo (Ac): | Ac = S ·  · ab = 0,0512 g |  |
| Ámbito de aplicación de la Norma | No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE-02 para esta edificación, pues se trata de una construcción de normal importancia situada en una zona de aceleración sísmica básica ab inferior a 0,04 g, conforme al artículo 1.2.1. y al Mapa de Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma. Por ello, no se han evaluado acciones sísmicas, no se han comprobado los estados límites últimos con las combinaciones de acciones incluyendo las sísmicas, ni se ha realizado el análisis espectral de la estructura. |  |
| Método de cálculo adoptado: |  |  |
| Factor de amortiguamiento: |  |  |
| Periodo de vibración de la estructura: |  |  |
| Número de modos de vibración considerados: |  |  |
| Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: |  |  |
| Coeficiente de comportamiento por ductilidad: |  |  |
| Efectos de segundo orden (efecto p∆): (La estabilidad global de la estructura) |  |  |
| Medidas constructivas consideradas: |  |  |

EHE-08 INSTRUCCIONES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL

R.D. 2661/1998, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

1.-Datos previos

| Condicionantes de partida: | El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a petición de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. |
| --- | --- |
| Datos sobre el terreno: | No se posee estudio geotécnico debido a que no se interviene en la estructura portante ni en las cimentaciones. |

2.-Sistema estructural proyectado

| Descripción general del sistema estructural: | Pórticos de perfiles de acero laminar en gimnasio. |
| --- | --- |
| FORJADOS | De perfiles de acero laminar apoyados sobre vigas IPE en gimnasio. |
| VIGAS Y ZUNCHOS | Vigas metálicas de acero S275 JR en el gimnasio. |
| ESCALERAS Y RAMPAS | No procede |
| PILARES | Doble UPN de distintas secciones de acero S275JR |
| MUROS RESISTENTES | No procede |

3.-Programa de cálculo

| Nombre comercial | No se ha utilizado programa de cálculo ya que se ha optado por la realización de un estudio comparativo entre la situación de cargas inicial y actual. |  |
| --- | --- | --- |
| Empresa | - |  |
| Descripción del programa: idealización de la estructura: simplificaciones efectuadas. | - |  |

4.-Memoria de cálculo

| Método de cálculo | El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites de la vigente EHE-08, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redistribución de esfuerzos | Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, según el artículo 24.1 de la EHE-08. |  |  |  |
| Deformaciones | Lím. flecha total | Lím. flecha activa | Máx. recomendada |  |
|  | L/250 | L/400 | 1cm. |  |
|  | Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE-08. Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la Formula de Branson. Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE-08, art. 39.1. |  |  |  |
| Cuantías geométricas | Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente. |  |  |  |

5.-Estado de cargas consideradas

| Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de: | NORMA ESPAÑOLA EHE-08 DOCUMENTO BASICO SE (CTE) |  |
| --- | --- | --- |
| Los valores de las acciones serán los recogidos en: | DOCUMENTO BASICO SE-AE (CTE) ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1, publicado en la norma EHE-08. Norma Básica Española AE/88. |  |
| Cargas verticales (valores en servicio). Son las indicadas en el apartado “Acciones de la edificación de esta memoria |  |
| Horizontales: Viento | qe=qb.ce.cp Donde los valores de los parámetros son los correspondientes a la Zona A y un grado IV de aspereza del terreno. Esta presión se ha considerado actuando en sus los dos ejes principales de la edificación. |  |
| Cargas Térmicas | Teniendo en cuenta las observaciones indicadas en el apartado 3.1.2, acciones climáticas, y el hecho de haber adoptado las cuantías geométricas exigidas por la EHE en la tabla 42.3.5, no se ha considerado la acción de la carga térmica. |  |
| Sobrecargas en el terreno | Para el cálculo de empujes sobre los muros se ha considerado sobre el terreno una sobrecarga de 1,0 t/m² en vía pública y zonas de acceso de vehículos y de 0,5 t/m² en el resto. |  |

6.-Características de los materiales

| Hormigón | HA-25/B/20/IIa para cimentación y contenciones |
| --- | --- |
| Tipo de cemento | CEM I |
| Tamaño máximo de árido | 20 mm. |
| Máxima relación agua/cemento | 0,50 |
| Mínimo contenido de cemento | 300 kg/m3 |
| FCK | 25 Mpa (N/mm²) = 250 Kg/cm² |
| Tipo de acero | B 500 S para barras corrugadas y B 500 T para mallas electrosoldadas. |
| FYK | 500 N/mm² = 5.000 kg/cm² |

7.-Coeficientes de seguridad y niveles de control

El nivel de control de ejecución de acuerdo al Artº 95 de EHE-08 para esta obra es NORMAL. El nivel control de materiales es ESTADÍSTICO para el hormigón y NORMAL para el acero de acuerdo a los Artículos 88 y 90 de la EHE-08 respectivamente.

| Hormigón | Coeficiente de minoración |  |  | 1,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nivel de control |  |  | ESTADISTICO |
| Acero | Coeficiente de minoración |  |  | 1,15 |
|  | Nivel de control |  |  | NORMAL |
| Ejecución | Coeficiente de mayoración |  |  |  |
|  | Cargas Permanentes | 1,35 | Cargas variables | 1,50 |
|  | Nivel de control |  |  | NORMAL |

8.-Durabilidad

| Recubrimientos exigidos: | Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 37 de la EHE-08 establece los siguientes parámetros. |  |
| --- | --- | --- |
| Recubrimientos: | A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la vigente EHE-08, se considera toda la estructura en ambiente Normal. Para elementos estructurales exteriores (ambiente Normal de humedad media) se proyecta con un recubrimiento nominal de 35 mm. Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE-08. |  |
| Cantidad mínima de cemento: | Para el ambiente considerado I/IIa, la cantidad mínima de cemento requerida es de 300 kg/m³. |  |
| Cantidad máxima de cemento: | Para el tamaño de árido previsto de 20 mm.la cantidad máxima de cemento es de 375 kg/m³. |  |
| Resistencia mínima recomendada: | Para ambiente I la resistencia mínima es de 25 Mpa. |  |
| Relación agua / cemento: | Para ambiente I máxima relación agua / cemento 0,60. |  |

EFHE INSTRUCCIONES FORJADOS UNIDIRECCIONALES

R.D. 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE).

1.-Cantos mínimos de los forjados unidireccionales

El canto de los forjados es superior al mínimo establecido en la Instrucción EFHE para las condiciones de diseño, materiales y carga que les corresponden. Los forjados se predimensionan calculando el canto mínimo conforme al artículo 15.2.2. de la EFHE, según la fórmula: h = 1 · 2 · L/C. No siendo preciso comprobar la flecha prescrita en el artículo 15.2.1. si el canto total es mayor que h.

2.-Características técnicas de los forjados unidireccionales

| Material adoptado: | FORJADO SANITARIO: Forjados unidireccionales compuestos de viguetas pretensadas, con armadura de reparto y hormigón vertido en obra en relleno de juntas y formación de la losa superior (capa de compresión). FORJADOS DE PLANTA: Forjados unidireccionales compuestos de perfiles laminares, bovedilla cerámica y capa de compresión con armadura de reparto y hormigón vertido en obra. |  |
| --- | --- | --- |
| Sistema de unidades adoptado: | Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS (en apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con objeto de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo y respecto a las FICHAS de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de AUTORIZACIÓN de USO de las viguetas/semiviguetas a emplear. |  |

| Características forjados: | Canto Total | 25 cm. | Hormigón losa alveolar | HA-25/B/20/I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capa de Compresión | 5 cm. | Hormigón “in situ” | HA-25/B/20/I |  |
|  | Ancho placa alveolar | No procede | Acero de pretensados | Según tipo comercial |  |
|  | Mallazo de reparto | Ø 5 a 15 cm. | Acero de refuerzos | idem |  |
|  |  | Ø 5 a 15 cm. | Acero de mallas | idem |  |
|  | Tipo de losa alveolar | Valor | Fys acero | 500 N/mm² |  |
|  | Tipo de bovedilla | Cerámica | Peso propio | Valor² |  |

| Observaciones: | El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o pretensadas será superior al mínimo establecido en la norma EFHE (Art. 15.2.2) para las condiciones de diseño, materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria su comprobación de flecha. En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros, (distancia entre ejes de los pilares sí se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 veces el vuelo. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Límite de flecha total a plazo infinito | Límite relativo de flecha activa |
|  | flecha  L/250 f  L / 500 + 1 cm | flecha  L/500 f  L / 1000 + 0.5 cm |

SE-A ESTRUCTURAS DE ACERO

1.-Bases de cálculo

| Criterios de verificación |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: |  |  |  |  |  |
|  | Manualmente |  | Toda la estructura: |  |  |  |
|  |  |  | Parte de la estructura: |  |  |  |
|  | Mediante programa informático |  | Toda la estructura | Nombre del programa: | - |  |
|  |  |  |  | Versión: | - |  |
|  |  |  |  | Empresa: | - |  |
|  |  |  |  | Domicilio: | - |  |
|  |  |  | Parte de la estructura: | Identificar los elementos de la estructura: | - |  |
|  |  |  |  | Nombre del programa: | - |  |
|  |  |  |  | Versión: | - |  |
|  |  |  |  | Empresa: | - |  |
|  |  |  |  | Domicilio: | - |  |

| Modelado y análisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del comportamiento de la misma. Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables. En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | la estructura está formada por pilares y vigas |  | existen juntas de dilatación |  | separación máxima entre juntas de dilatación | d>40 metros | ¿Se han tenido en cuenta las acciones térmicas y reológicas en el cálculo? | si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | no | ► |  |  |
|  |  |  | no existen juntas de dilatación |  |  |  | ¿Se han tenido en cuenta las acciones térmicas y reológicas en el cálculo? | si |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | no |  |  |  |
|  | La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el proceso constructivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la entrada en servicio del edificio. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Estados límite últimos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de estabilidad, en donde: |  |  |
|  |  |  | siendo: el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras |  |
|  | y para el estado límite último de resistencia, en donde |  |  |
|  |  |  | siendo: el valor de cálculo del efecto de las acciones el valor de cálculo de la resistencia correspondiente |  |
|  | Al evaluar y , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios establecidos en el Documento Básico. |  |  |

| Estados límite de servicio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: |  |  |
|  |  |  | siendo: el efecto de las acciones de cálculo; Valor límite para el mismo efecto. |  |

| Geometría |  |
| --- | --- |
|  | En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor nominal de proyecto. |

2.-Durabilidad

|  | Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. |
| --- | --- |

3.-Materiales

|  | El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: | S-275-JR |
| --- | --- | --- |

| Designación | Espesor nominal t (mm) |  | Temperatura del ensayo Charpy ºC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fy (N/mm²) | fu (N/mm²) |  |  |
|  | t  16 16 < t  40 40 < t  63 | 3  t  100 |  |  |
| S275JR | 275 265 255 | 410 | 0 |  |
| (1) Se le exige una energía mínima de 40J. fy tensión de límite elástico del material fu tensión de rotura |  |  |  |

4.-Análisis estructural

|  | La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. |
| --- | --- |

5.-Estados límite últimos

|  | La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: |
| --- | --- |
|  | - Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia: - Resistencia de las secciones a tracción - Resistencia de las secciones a corte - Resistencia de las secciones a compresión - Resistencia de las secciones a flexión - Interacción de esfuerzos: - Flexión compuesta sin cortante - Flexión y cortante - Flexión, axil y cortante - Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: - Tracción - Compresión - Flexión - Interacción de esfuerzos: - Elementos flectados y traccionados - Elementos comprimidos y flectados |

6.-Estados límite de servicio

|  | Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. |
| --- | --- |

Madrid, Octubre de 2.021

El Arquitecto

Fdo.: Francisco Javier Naranjo Hernández