# MJ-MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

# E.4 – SALUBRIDAD db-hs

El objetivo de las exigencias básicas de salubridad, es reducir a límites aceptables el riesgo de los usuarios a padecer molestias y enfermedades, dentro del uso normal de utilización. También, evitar el deterioro de los edificios y del entorno de los mismos.

Son 4 las exigencias básicas de Salubridad y se refieren a:

E.4.1.- Protección frente a la humedad DB-HS1

Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE.

Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas.

La comprobación de la limitación de humedades de condensaciones superficiales e intersticiales se ha realizado según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de energía.

Para la aplicación de esta sección de Protección frente a la humedad, se comprobará el cumplimiento de las condiciones de diseño relativas a los elementos constructivos:

1.- MUROS:

El presente proyecto de sustitución de cubierta no actúa sobre los muros.

2.- SUELOS:

El presente proyecto de sustitución de cubierta no actúa sobre los suelos.

3.- FACHADAS:

En el presente proyecto de sustitución de cubierta no actúa sobre las fachadas.

Aún así se garantizará que los elementos de fachada bajo la cubierta que puedan verse afectados por la intervención cumplan lo establecido en la presente memoria.

4.- CUBIERTAS:

1. Las características de la cubierta deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.4.2.

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores climáticos.

La cubierta proyectada para la zona de actuación alcanza el grado de impermeabilidad ya que cumple las siguientes condiciones:

- un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar.

- un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”;

- un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización sea autoprotegida;

- un sistema de evacuación de aguas mediante canalones, sumideros y rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.

2. Las características de los componentes de las mismas deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.4.3.:

Sistema de formación de pendientes:

El sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan capa de impermeabilización, debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua mayor que la obtenida en la tabla 2.10 en función del tipo de tejado.

Tabla 2.10 Pendientes de cubiertas inclinadas

|  |  |  |  | Pendiente mínima en % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tejado (1) (2) | Teja (3) |  | Teja curva Teja mixta y plana monocanal Teja plana marsellesa o alicantina | 32 30 40 |
|  |  |  | Teja plana con encaje | 50 |
|  | Pizarra |  |  | 60 |
|  | Placas y perfiles | Cinc |  | 10 10 10 25 10 15 5 8 10 15 5 8 10 5 15 5 |
|  |  | Fibrocemento Placas simétricas de onda grande Placas asimétricas de nervadura grande Placas asimétricas de nervadura media |  |  |
|  |  | Sintéticos Perfiles de ondulado grande Perfiles de ondulado pequeño Perfiles de grecado grande Perfiles de grecado medio Perfiles nervados |  |  |
|  |  | Galvanizados Perfiles de ondulado pequeño Perfiles de grecado o nervado grande Perfiles de grecado o nervado medio Perfiles de nervado pequeño Paneles |  |  |
|  |  | Aleaciones Perfiles de ondulado pequeño ligeras Perfiles de nervado medio |  |  |

(1)       En caso de cubiertas con varios sistemas de protección superpuestos se establece como pendiente mínima la menor de En caso de cubiertas con varios sistemas de protección superpuestos se establece como pendiente mínima la menor de las pendientes para cada uno de los sistemas de protección.

(2) Para los sistemas y piezas de formato especial las pendientes deben establecerse de acuerdo con las correspondientes especificaciones de aplicación.

(3) Estas pendientes son para faldones menores a 6,5 m, una situación de exposición normal y una situación climática desfavorable;

para condiciones diferentes a éstas, se debe tomar el valor de la pendiente mínima establecida en norma UNE 127100:1999 (“Tejas de hormigón. Código de práctica para la concepción y el montaje de cubiertas con tejas de hormigón”) ó en norma UNE 136020:2004 (“Tejas cerámicas. Código de práctica para la concepción y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas”).

Al ser de panel sándwich con grecado o nervado medio la pendiente mínima será de 8%.

La pendiente de nuestra cubierta es del 18%.

3. Las características de los puntos singulares de las mismas deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.4.4.

2.4.4.2 Cubiertas inclinadas

1 Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

2.4.4.2.2 Alero

1 Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que conforma el alero.

2 Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asie to de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo efecto.

2.4.4.2.3 Borde lateral

1 En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5cm o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o piezas normales que vuelen 5cm.

2.4.4.2.9 Canalones

1 Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ.

2 Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo.

3 Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo.

4 Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo.

5 Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: a) cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo (Véase la figura 2.17); Documento Básico HS Salubridad con comentarios HS 1 Protección frente a la humedad 44 b) cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo (Véase la figura 2.17); c) elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas (Véase la figura 2.17).

6 Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que a) el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo; Se refiere al ala superior. b) la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo; c) el ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del tejado.

3.2 Canaletas de recogida

1 El diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente estancos debe ser 110 mm como mínimo.

2 Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función del grado de impermeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3.

E.4.2.- Recogida y evacuación de residuos DB-HS2

El centro dispone de cuarto de basuras y contenedores para residuos diferenciados, así como sistema de protocolo de recogida de basuras en marcha.

La ampliación se acogerá al protocolo actual, centralizándose las papeleras o contenedores de residuos de cada recinto en recogidas diarias y almacenamiento centralizado en el recinto de basuras actual.

E.4.3.- Calidad del aire interior DB-HS3

No se acua en el interior de los edificios por lo que no es de aplicación.

E.4.4.- Suministro de agua DB-HS4

No se acua en el interior de los edificios por lo que no es de aplicación.

E.4.5.- Evacuación de aguas DB-HS5

Se cumplen las condiciones previstas en esta sección para esta instalación.

Se describen en el apartado correspondiente de evacuación de aguas MC1 D3 de la Memoria Constructiva

Madrid, Octubre de 2.021

El Arquitecto

Fdo.: Francisco Javier Naranjo Hernández