MJ-MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

E.6.- Ahorro de Energía

Ámbito de aplicación

En el presente proyecto básico y de ejecución de sustitución de cubierta de fibrocemento se realizan intervenciones de carácter puntual sobre el conjunto de edificios que conforman el centro de enseñanza, no habiendo sido requerida una actuación general para la adecuación técnica del edificio a los requisitos establecidos por el CTE DB HE.

No obstante, las modificaciones realizadas en los cerramientos de proyectados cumplen las limitaciones establecidas para espacios habitables en cuanto a lo que a cubiertas se refiere por lo tanto se está evitando generar un elemento que actuaría como puente térmico en el edificio.

E.6.1 Zona Climática.

El edificio objeto del proyecto se sitúa en Madrid (provincia de Madrid). Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática D3. La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de demanda energética, mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento.

E.6.2. Jusitifación y cumplimiento del HE-0: Limitación del consumo energético.

El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática de su ubicación, el uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención.

Esta sección es de aplicación a: reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.

Aunque no es necesaria esta justificación por la obra de rehabilitación que se va a llevar a cabo en este proyecto, se indica que la solución de cubierta propuesta cumple con las limitaciones establecidas en el DB HE para cubiertas:

Cubiertas: 0,35 W/m2K

MATERIALES

Definimos la nueva envolvente térmica y sus componentes:

Cubierta Rehabilitada

Edificio de cubrición de gimnasio

E.6.3. Jusitifación y cumplimiento del HE-1: Condiciones para el control de la demanda energética.

Las características de los elementos de la envolvente térmica en función de su zona climática, serán tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables.

Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones.

El presente proyecto no actúa sobre la fachada del edificio, ni sobre sus huecos ni puentes térmicos,

E.6.4. Jusitifación y cumplimiento del HE-2: Condiciones de las instalaciones térmicas.

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE.

El presente proyecto no actúa sobre las instalaciones térmicas del edificio. Este apartado no es de aplicación.

E.6.5. Jusitifación y cumplimiento del HE-3: Condiciones de las instalaciones de iluminación

El presente proyecto no actúa sobre las intalaciones de iluminación existentes en el edificio. Este apartado no es de aplicación.

E.6.6. Jusitifación y cumplimiento del HE-4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria

El presente proyecto no actúa sobre las intalaciones de producción de agua caliente existentes en el edificio. Este apartado no es de aplicación.

E.6.7. Jusitifación y cumplimiento del HE-5: Generación mínima de energía eléctrica

El presente proyecto no actúa sobre las intalaciones de generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables para uso propio o suministro a la red existentes en el edificio. Este apartado no es de aplicación.

Madrid, Octubre de 2.021

El Arquitecto

Fdo.: Francisco Javier Naranjo Hernández