AM1-CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

AM1 E.1.- CÁLCULOS POR ORDENADOR

- Programas utilizados

## Nombre del programa

No se ha realizado cáculo estructural mediante programa específico. Se ha realizado un estudio comparativo de cargas entre el estado inicial y el estado reformado.

- Cubierta Gimnasio

2.1.- Normas consideradas

Normativa en vigor en la realización del edificio MV 101-1962

Normativa en vigor actualmente: CTE DB SE-A y EHE-08.

2.2.- Estados límite

| E.L.U. de rotura. Acero laminado | CTE Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m |
| --- | --- |
| Desplazamientos | Acciones características |

2.3.- Definición del alcance de la actuación

La intervención proyectada mantiene la configuración morfológica de la cubierta inicial modificando y actualizando los requisitos a las nuevas demandas normativas y eliminando el amianto existente.

Se considera que la intervención afecta únicamente al peso propio de la cubierta ya que NO se actúa sobre los elementos estructurales portantes existentes.

2.4.- Situación inicial de proyecto

La cubierta objeto del presente estudio presenta buenas condiciones de mantenimiento y no se aprecian deformaciones derivadas por sobrecargas ni por acciones reológicas. Durante el proceso de obra se realizará una inspección en profundidad del estado del zuncho perimetral mediante elementos auxiliares con el fin de garantizar que no exista ningun desperfecto en el mismo el cual no se puede apreciar correctamente en la inspección ocular realizada durante la redacción del presente proyecto.

La solución existente es la siguiente:

| CUBIERTA EXISTENTE - EDIFICIO CENTRAL- GIMNASIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL | SUPERFICIE (m2) | ESPESOR (m) | PESO (Kg) | PESO TOTAL SOBRE FORJADO /m2 |
| Remates | 81,50 | 0,0010 | 324,37 | 17835,30 |
| Chapa de cubrición | 370,10 | 0,0010 | 1776,48 |  |
| Placas de fibrocemento | 370,1 | 0,0065 | 5366,45 |  |
| Viguetas hormigón T21 | longitud: | 324,0000 | 10368 | 48,19 |
| Cerchas metálicas | 187,6 | IPE 240 | 7860,44 |  |
|  | 350 | TUBO 5 | 3024 |  |

El peso propio de la cubierta se estima en 48,19kg/m2 según inspección in situ y detalle de cargas según la tabla anterior.

2.5.- Situación reformada de proyecto

Se propone la realización de una solución de cubierta basada en la siguiente configuración:

| CUBIERTA REHABILITADA - EDIFICIO CENTRAL- GIMNASIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL | SUPERFICIE (m2) | ESPESOR (m) | PESO (Kg) | PESO TOTAL SOBRE FORJADO |
| Remates + canalón | 81,50 | 0,0005 | 324,37 | 14593,22 |
| Panel Sandwich chapa acero | 370,10 | 0,0800 | 3900,85 |  |
| Viguetas hormigón T21 | longitud: | 324,0000 | 10368 | 39,43 |
| Cerchas metálicas | 187,6 | IPE 240 | 7860,44 |  |
|  | 350 | TUBO 5 | 3024 |  |

El peso propio de la cubierta propuesta es de 39,43kg/m2.

2.6.- Estudio comparativo

Se considera que la intervención afecta únicamente al peso propio de la cubierta ya que NO se actúa sobre los elementos estructurales portantes existentes.

Según se ha indicado el peso propio de la cubierta existente es de 48,19 kg/m2 y el peso total de la nueva solución proyectada es de 39,43 kg/m2.

Por lo tanto, el peso disminuido en la actuación es de un 22,19% respecto a la solución existente.

Si únicamente atendemos a lo establecido en la normativa de aplicación en el momento de construcción del edificio, la sobrecarga de uso prevista para azoteas accesibles sóla para conservación es de 100kg/m2. En nuestro caso la diferencia de carga es de 39,43-48,19=-8,76 kg/m2. Por lo tanto, la nueva solución constructiva aumentaría el margen de carga previsto incialmente, no teniendo en cuenta, en ningún caso, los coeficientes de mayoración obligatorios aplicados.

Debido a lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la modificación de la cubierta no tiene afección significativa alguna sobre el estado de cargas.

Madrid, Octubre de 2.021

El Arquitecto

Fdo.: Francisco Javier Naranjo Hernández